| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Untergeschoss Tankraum Flanschendichtung |  |  |  |  |  |  | VB-5 |  |
| VM-1 | Untergeschoss Waschküche Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Erdgeschoss Zimmer Decke | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Untergeschoss Waschküche | Leitung | Fallrohr |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Untergeschoss Waschküche Türe | Brandschutztür | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Untergeschoss WC Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Erdgeschoss Dusche Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Untergeschoss Treppe Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Erdgeschoss Zimmer Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Erdgeschoss Zimmer Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Dachgeschoss Zimmer Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-5 | Fassade UG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-6 | Untergeschoss Heizraum Wand | inkl.Holzrahmen | Elektrokasten |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | Untergeschoss Heizraum | Flanschendichtung | Heizbrenner |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Erdgeschoss WC Boden, Wand | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Erdgeschoss WC Boden, Wand | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Erdgeschoss Zimmer Boden | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-8 | Erdgeschoss WC Boden, Wand | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-8 | Erdgeschoss WC Boden, Wand | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-8 | Dachgeschoss WC Boden | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-9 | Erdgeschoss Gang Sockel | Sockelleiste | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Erdgeschoss Zimmer Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Erdgeschoss Zimmer | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Dachgeschoss Zimmer Boden | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-12 | Erdgeschoss Zimmer Decke | Kork | Korkisolation |  | Dämmung |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-13 | Erdgeschoss Zimmer Decke | Kork | Korkdämmung |  |  |  | PAK | MaP-17 |  |
| VM-14 | Erdgeschoss Zimmer Wand | Chemine | Brandschutztüren, -tore |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-15 | Dachgeschoss Gang Treppe Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-16 | Fassade UG Wand | Fassadenplatten | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-16 | Fassade UG Wand | Fassadenplatten | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |