| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG - UG Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer 4. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer 4. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Gang / WC / Bad 4. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Gang 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Bad / Gang 4. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Bad / WC 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Bad / WC 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Schlafzimmer 4. OG Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Küche 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-15 | Gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-16 | Gesamter Keller UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-17 | Waschküche / Heizraum UG/ EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | Waschküche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-19 | Treppenhaus / Gang UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | Treppenhaus / Gang UG- DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |