| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Gesamtes Haus UG - DG Rohrbandage | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Gang / Treppenhaus UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Gang / Treppenhaus UG- DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Gang EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | WC EG Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Bad EG -OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Bad / Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-13 | Bad / Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | Bad / Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-15 | Küche EG - OG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-17 | WC OG Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | Gesamtes Haus UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-19 | Gesamtes Haus UG - DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-20 | Bad / Küche OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-21 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-22 | Bad / Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-23 | Bad / Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-24 | Wohnzimmer / Küche OG Kachelofen | Kachelofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-25 | Gesamtes Haus UG - DG Bodenschüttung | Boden | Bodenschüttung |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-26 | Wohnzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-27 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-28 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-29 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-30 | WC DG Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-31 | Gang DG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-32 | Küche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-33 | Küche DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-34 | Küche DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-35 | Bad DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-36 | Bad DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-37 | Bad DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-38 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-39 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-40 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |