| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Decke | Brandschutzplatte unter Beleuchtung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | alle Schlafzimmer/ Treppenhaus OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | alle Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Treppenhaus OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-6 | Dusche OG Wand / Boden | Boden / Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Küche OG Fenstersimms | Fenstersimms | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Küche OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-9 | Küche / Bad OG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Bad OG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer / Büro EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Küche / Büro alt / Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-13 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | WC / Treppenhaus EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-15 | Garage UG Wand | Wand / Türe | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-16 | Garage UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-17 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-18 | Gesamtes Haus UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-19 | Mischerei UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-20 | Mischerei UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-21 | Werkstatt UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-22 | Werkstatt UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-23 | Werkstatt UG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-24 | Balkon OG Balkonbrüstung | Balkonbrüstung | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-25 | Fassade EG / DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-26 | Fassade EG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-27 | Fenster UG - DG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-28 | Fassadensockel EG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-29 | gesamter Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-30 | gesamter Keller UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |