| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | WC EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Kellergeschoss UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-1 | Fassade OG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Fassade EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Küche EG | Decke | Verputzt |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus alle Stockwerke | Konstruktions- und Verkleidungsholz | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-6 | gesamtes Haus Zwischenböden | nicht vorhanden | Schlacke |  |  |  | Divers | VB-2 |  |
| VM-7 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-7 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Gang /Treppe EG-OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Bad OG |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | WC EG |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Küche EG |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer EG |  | Kachelofen |  |  |  | Divers | VB-3 |  |
| VM-11 | Gang /Waschküche UG | Kellerboden | Anstrich |  |  |  | PCB | MaP-17 |  |
| VM-13 | Kellergeschoss UG | Fenster | Fenso |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-14 | Garten EG |  | alte Eisenbahnschwellen |  |  |  | PAK | VB-5 |  |