| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Gang OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Keller UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-3 | Gang OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-4 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Eingang und Büro EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-5 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Treppenstufen EG-OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-6 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-7 | Bad OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-8 | Radiatornischen ganzes Haus | Rückwand | Korkdämmung |  |  |  | Asbest PAK | MaP-8 |  |
| VM-9 | alte Fenster ganzes Haus | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-10 | Treppenstufen EG-OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Zimmer OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-12 | Küche EG | Lavabo | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Eingang EG | Wand | Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-14 | Keller UG | Kellerboden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  | grün |  | PCB | MaP-24 |  |
| VM-15 | alte Fenster ganzes Haus | Fenstrmerrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-16 | Heizungsraum UG | Kaminanschluss | Glasfaser |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-17 | Tankraum UG | Tank | Flanschdichtung |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-18 | Dach DG | Dach inkl. Stirn | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-19 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-20 | Wohnzimmer EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |