| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche EG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-9 | alle Schlafzimmer EG - UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Wintergarten EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  | JG 2005 | Asbest | VB-2 |  |
| VM-15 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Gang / Treppenhaus EG- UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Gang / Treppenhaus EG- UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Gang / Treppenhaus UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-20 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-21 | Dusche / WC UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Dusche / WC UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-23 | Garage UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-24 | Garage UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-25 | Fassade EG -OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-26 | Gartenhaus EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |