| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-21 |  |
|  | Estrich DG |  |  |  |  |  |  | VB-1 |  |
| VM-1 | WC OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang OG/EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | WC OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | WC OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Treppenhaus/ Gang OG/EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | WC OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Bad OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Zimmer OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Treppenhaus/ Gang OG/EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Zimmer UG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-6 | Treppenhaus/ Gang OG/EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-7 | Radiatornischen und Deckenstreifen OG/ EG | Aussenisolation | Korkdämmung |  |  |  | PAK | MaP-17 |  |
| VM-8 | Garage EG | Elektrokasten | Lap/ Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | alte Speicheröfen OG/ EG | Brandschutz | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Büro UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-10 | Waschküche UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |