| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 MaP-19 | Quantität: 25 m² Aussagesicherheit: 37,823 % Risikomenge: 3.11 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 MaP-6 MaP-9 MaP-12 MaP-15 MaP-16 MaP-21 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-4 MaP-8 MaP-17 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | LAP Elektrotableau |  | VB-2 VB-3 | Quantität: 3 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | Cushio Vinyl Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-10 | Plattenkleber Boden |  | MaP-10 MaP-14 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Plattenkleber Wand |  | MaP-11 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-13 | Putz Wand / Decke |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Faserzement Cheminée |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-15 | Putz Wand / Decke |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Faserzement Unterdach |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Putz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |