| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer rechts OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer DG Decke/ Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus DG- UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer rechts, vorne OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer links OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer/ Büro EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Werkstatt UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Reduit UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Fassade DG-UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Eingang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-8 | Ganzes Haus DG- UG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |