| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang OG | Elektrokasten | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-2 | Estrich DG | Kamin | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Estrich DG | lose | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Estrich DG | lose | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus alle Stockwerke | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-3 |  |
| VM-6 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | ganzes Haus alle Stockwerke | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-9 | Zimmer OG | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Bad EG | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Bad EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG | Specksteinofen | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | Fassade EG-DG | Brandschutzplatten | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |