| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | gesamtes Haus EG- OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Garage EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Fassade EG / DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Sockel UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Fitnessstudio UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Saunaraum UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Gang UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang EG / OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Fitnessstudio UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-4 | Treppenhaus / Gang EG / OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-8 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-9 | Waschküche UG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Waschküche UG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Heizraum UG Ekektroheizung | Elektroheizung | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Heizraum UG Holzheizung | Holzheizung | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-13 | Garage DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | Dusche EG Wand / Boden | Wand / Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-16 | Bad OG Wand | Wand | Fliesenkeber |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-17 | Estrich DG Wand / Decke | Wand / Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |