| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Gang UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | Fassade EG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Gang UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-5 | Gang UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-8 | Alle Zimmer EG / UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-9 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |