| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche/ Wintergarten/ Wohnzimmer EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Küche EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Wintergarten/ Wohnzimmer EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Badezimmer EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  | Nach 1990 Erneuert | Asbest | VB-5 |  |
| VM-4 | Treppenhaus OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Gang EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Wintergarten EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Treppenhaus/ Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  | Holzdecke | Asbest | VB-3 |  |
| VM-5 | Badezimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  | Holzdecke Holzdecke | Asbest | VB-6 |  |
| VM-5 | Wintergarten/ Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  | Holzdecke Holzdecke | Asbest | VB-7 |  |
| VM-6 | Gang/ Treppenhaus/ Schlafzimmer EG-OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Gelblichen Teppichkleber | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-8 | Keller UG Boden/ Wand | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-14 |  |
| VM-10 | Gang EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Ganzes Haus UG-DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-16 | Fassade EG Sockel | Sockel | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-22 | Unterdach DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-23 | Badezimmer EG Boden | Parkettboden | Klebstoffe |  |  | Keinen Kleber verwendet | Asbest | VB-4 |  |
| VM-25 | Gang EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-26 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-27 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-28 | Wintergarten EG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-29 | Küche EG Holzofen | Holzofen | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-30 | Fassade EG-DG Fassade | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |