| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Bad UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Bad EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Küche UG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Treppe UG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Gang EG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Gang OG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Bad UG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Zimmer UG Boden | Teppich | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Treppe UG Boden | Teppich | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Gang OG Boden | Teppich | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-4 | Zimmer OG Boden | Teppich | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Bad UG Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Gang EG Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Treppe UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Treppe UG Wand | neu | Elektrokasten |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-9 | Gang EG Wand | Ofen | Asbestschnur |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 |  |  | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-11 | Zimmer EG Wand | Faserzement | Elektroofen |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Bad OG Boden / Wand | Boden / Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-13 | Keller KG Wand | Rohr | Fallrohr |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-14 | Fassade Aussen | Fassade | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-15 | Aussen Dach Dach | Dach | Dachschindeln |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |