| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Tankraum UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-1 | WC OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | Fassade EG Sockel | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-1 | Fassade EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-2 | Tankraum UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | WC OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Gang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  | Dreilagig | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | WC OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  | Zweilagig! | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Balkon EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-4 | Gang EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Ganzes Haus UG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-10 | Gesamtes Geschoss UG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-11 | Gesamtes Geschoss UG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-12 | Tankraum UG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-13 | Gesamtes Geschoss UG Rohrummantelung | Rohrummantelung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-14 | Heizraum UG Türblatt | Türblatt | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-15 | WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 Erstellt! | Asbest | VB-4 |  |