| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dusche DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Treppenhaus / Gang DG-UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | WC OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Küche / WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | Waschküche / Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | Fassade EG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang DG-UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | WC OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Küche / WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Waschküche / Heizraum UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Reduit / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | gesamtes Haus DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Dusche DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-7 | WC OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Bad OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Treppenhaus / Gang EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-7 | Küche / WC EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-8 | Treppenhaus / Gang DG-OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-11 | Reduit / WC EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-13 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |