| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | gesamter Keller / Treppenhaus UG -EG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | gesamtes Haus UG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-5 | gesamter Keller UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Treppenhaus / Gang UG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Eingang / Waschküche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-6 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-7 | Treppenhaus / Gang UG-DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Eingang / Waschküche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Esszimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-8 | Küche EG Wand/ Decke / Boden | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-9 | Eingang / Waschküche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-9 | Dusche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-9 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-10 | Esszimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Kachelofen EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-11 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |