| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | 89 Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | 89 Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Treppenhaus / Gang OG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | 89 Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Fassade EG Sockel | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-2 | 89 Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | 89 Küche DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | 89 Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | 89 Küche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | 91 Küche OG / DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | 91 Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | 89 Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | 89 Treppenhaus / Gang / Schlafzimmer OG-DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | 89 Dusche DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | 89 Küche DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | 91 gesamte WHG OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | 91 Küche / Bad DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-6 | 89 Küche/ Bad OG Wand / Boden / Decke | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | 89 Treppenhaus / Gang DG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | 91 Gang EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | 89 Dusche DG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | 91 Bad DG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-9 | 91 Gesamtes Haus EG-DG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-10 | 91 Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-11 | 91 Bad EG Boden | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-12 | Gartenhaus EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | 91 Gesamtes Haus UG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |