| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Divers Ganzes Haus | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-2 | Dachstock DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Zimmer DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Zimmer DG | Decke und Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Bad DG | Decke und Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG | Decke und Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Bad DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Bad DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Zimmer DG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Zimmer DG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | WC EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | WC EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Gang und Treppe DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Estrich DG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-11 | Keller UG | Heizsystem | neueren Datums |  |  |  | Divers | VB-4 |  |
| VM-12 | Keller UG | Wasserleitungen | Rohrummantelung |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-13 | Fassade ganzes Haus | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |