| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang UG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Bad EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Esszimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Zimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Fassade EG Sockel | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Treppenhaus/ Gang UG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Bad EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Esszimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Zimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Bad EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Bad EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Waschküche UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | Waschküche UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Treppenhaus/ Gang EG Boden | Boden | Linoleum |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-10 | Esszimmer EG Boden | Boden | Linoleum |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-11 | Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Zweilagig! | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Treppenhaus EG-OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-13 | Treppenhaus EG-OG Wand | Brandschutzplatte | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-15 | Ganzes Haus UG-DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-16 | Garage EG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-17 | Garage EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |