| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Decke | Decke | Spachtelmasse |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Ganzes Haus UG-DG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Treppenhaus UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-5 | Waschküche UG Waschbecken | Waschbecken | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Gang EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Mit Bituminösen Kleber! | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Mit Bituminösen Kleber! Zweilagig mit Bituminösen Kleber! | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Treppenhaus UG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-8 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Linoleum |  |  | Zweilagig! | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |