| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gesamtes Geschoss OG Boden/ Sockel | Boden/ Sockel | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 Erstellt! | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Dusche/ WC OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Dusche/ WC OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Dusche/ WC OG Decke | Decke | Gipsplatte/ Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad OG Decke | Decke | Gipsplatte/ Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer/ Küche OG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer/ Küche OG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |