| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Bad / Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche / WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Bad / Dusche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Gang OG -UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Küche / WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Bad / Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Bad / Dusche OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Bad / Dusche OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche / WC EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Gang UG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-7 | Gang OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Gang / Treppenhaus EG- UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Küche / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-10 | Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-11 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-13 | Garage UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | alle Zimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-15 | Balkonbrüstung OG Geländer | Geländer | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-16 | Garten EG Wassertrog | Wassertrog | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-17 | Gesamtes Haus UG- DG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-18 | Gesamtes Haus EG- DG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-19 | Fassade UG-DG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |