| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer 2. DG Wand / Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus 2. + 1 DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Gang 2. DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Gang Gesamtes Haus Boden | Boden | Schüttung |  |  |  | Blei schwermettall | VB-2 |  |
| VM-5 | Treppenhaus 2. + 1 DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer 1. DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Wand Gesamtes Haus Wand | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer 1. DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer 1. DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Bad 1. DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Bad 1. DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Bad 1. DG Decke / Wand | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-13 | Treppenhaus / Gang 1. DG - EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | Treppenhaus / Gang 1. DG - EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-15 | WC 1. DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-16 | WC 1. DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-17 | WC 1. DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | Bad 1. DG Decke | Kamin Rohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-19 | Fenster Gesamtes Haus Fensterkitt | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-20 | Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-21 | Fenster Gesamtes Haus Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-22 | Schlafzimmer 1. DG Wand / Decke | Konstruktions- und Verkleidungsholz | Behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-7 |  |
| VM-23 | Wand 1. OG Gang | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-24 | Bad 1. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-25 | Bad 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-26 | Bad 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-27 | Wohnzimmer 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-28 | Wohnzimmer 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-29 | Schlafzimmer 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-30 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-31 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-32 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-33 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-34 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-35 | Küche / Entreè / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-36 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-37 | WC EG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-38 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-39 | Gang EG Kachelofen | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-40 | Hobbyraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-41 | Hobbyraum UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-42 | Hobbyraum UG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-43 | Gang UG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |
| VM-44 | Gang / Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-45 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-46 | Gang / Waschküche UG Decke | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-47 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-48 | Garage EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-49 | Garage EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-12 |  |
| VM-50 | Fassade UG / EG Wand | Wand | Putz |  |  | Feinputz | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-51 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  | Kieselwurf | Asbest | MaP-39 |  |