| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schüttung Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Abdichtung Flachdach |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Abdichting Flachdach |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Schichtenanalyse Decke |  | MaP-3 | Quantität: 36 m² Aussagesicherheit: 81,897 % Risikomenge: 5.21 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Putz Schichtenanalyse Decke |  | MaP-4 | Quantität: 15 m² Aussagesicherheit: 82,948 % Risikomenge: 2.05 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Putz Schichtenanalyse Wand |  | MaP-5 | Quantität: 30 m² Aussagesicherheit: 82,079 % Risikomenge: 4.30 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Putz Schichtenanalyse Decke |  | MaP-6 | Quantität: 27 m² Aussagesicherheit: 82,192 % Risikomenge: 3.85 m² | Asbest: Nicht eingestuft |