| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Decke | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | WC OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Gang OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-10 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-13 | Gang / Schlafzimmer EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-14 | Bad EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-15 | Fassade EG / OG/ DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-16 | Gang EG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-17 | Gang EG Wand | Brandschutz Elektroistallation | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-18 | Ganzes Haus UG / EG / OG / DG Wand | Abwasserleitung | Kunststoff |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-19 | Alle Schlafzimmer EG / OG Decke | Decke | Deckenberkleidung |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-20 | Ganzes Haus UG / EG / OG / DG Wand | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-21 | Ganzes Haus UG / EG / OG / DG Wand | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-22 | Küche EG Kochherd | Herd | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-23 | Küche EG Heizung | Heizung | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-24 | Keller UG Decke | Decke | Deckenverkleidung |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-25 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |