| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Küche / Eingang EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Estrich OG | Sicherungskasten | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer OG | Sicherungskasten | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | ganzes Haus alle Stockwerke | Elektroisolationsrohre | bleihaltige |  |  |  | bleihaltig | VB-3 |  |
| VM-4 | ganzes Haus alle Stockwerke | diverse Anwendungen | Bauschaum |  |  |  | CP | VB-4 |  |
| VM-5 | ganzes Haus alle Stockwerke | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | ganzes Haus alle Stockwerke | Fenster | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-7 | Leibungen OG/EG | Fensterleibungen | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Zimmer OG | Zimmerwände | Wandaufbau |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-9 | Decken OG | Zimmer | Deckenaufbau |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-10 | Küche / Eingang EG | Sockelplatten | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-11 | Küche / Eingang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | Küche EG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Toilette EG | Boden | Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | Steigzone Alle Stockwerke |  | diverse Anwendungen Möglichkeit ch |  |  |  | Asbest PAK PCB | VB-9 |  |
| VM-15 | ganzes Haus alle Stockwerke | Konstruktion und Verkleidung | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-10 |  |