| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schlafzimmer 1.OG |  |  |  |  |  |  | VB-9 |  |
| VM-1 | Estrich DG | Ersatzplatten | Faserzement |  | grau |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Dach Dach |  | Bleihaltige Abdichtung |  |  |  | bleihaltig | VB-3 |  |
| VM-3 | Kamin Dach | Kamin | Faserzement |  | braun |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-4 | Estrich DG | Elektroisolationsrohre | bleihaltig |  | grau |  | bleihaltig | VB-5 |  |
| VM-5 | WC Treppenhaus DG | Wand & Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-7 | Dach DG | Dach | Faserzement |  | grau |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | Treppenhaus UG bis DG | Wände | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-9 | Treppenhaus Decke / DG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-10 | Treppenhaus jedes Stockwerk | Elektrotableau | Faserzement |  | grau |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-11 | Kellerboden UG | Kellerboden | Bodenanstrich |  | grau |  | PCB | PCB-1 |  |
| VM-12 | Tankraum UG | Tank | Dichtungsring |  | weiss |  | Asbest PCB | VB-7 |  |
| VM-13 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-13 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Bad EG | Wand & Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-15 | Küche EG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | beige |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-16 | Küche EG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-17 | Küche EG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-18 | Wohnbereich EG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-19 | Schlafzimmer EG | Boden | Kleber von früherem Belag |  | braun |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-20 | Schlafzimmer EG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-21 | Fassade EG |  | Fassadenputz |  | braun |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-21 | Fassade OG |  | Fassadenputz |  | braun |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Küche alle | Spühlbecken | Antidröhnbeschichtung |  | grau |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-24 | Bad 1.OG | Boden | Klinkerplatten mit Kleber |  | gelb |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-25 | Küche 1.OG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | rot |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-26 | Fesnteranschlag ganzes Haus | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  | weiss beige |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-27 | Küche 1.OG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-28 | Wohnbereich 1.OG | Biden | Plattenkleber |  | rot |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-29 | innen und aussen ganzes Haus | Konstruktion- und Verkleidung | behandeltes Holz |  | diverse Farben |  | Holzschutzmittel | VB-10 |  |
| VM-30 | Fenstebänke ganzes Haus | Fensterbank | Plattenkleber |  | schwarz |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-31 | Bad DG | Wand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-32 | Bad DG | Wand & Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-33 | Küche DG | Küchenrückwand | braun |  | braun |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-34 | Küche DG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-24 |  |