| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 |  | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Alle Schlafzimmer EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Terrasse EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Treppenhaus EG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Waschküche UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-20 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Heizraum UG Heizung | Wand | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-22 | Tankraum UG Wand | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-23 | Fassade EG -UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |