| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschen / Trocknen EG Boden |  |  |  |  | Lose verlegt | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer / Gang OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Estrich DG Decke | Dachstuhl | Behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-4 | Gang OG / EG / UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Waschen / Trocknen EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Küche / Wohnzimmer EG Wand | Ich Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Keller UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-20 | Heizung UG Heizung | Heizung | Flachdichtung / Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-21 | Keller UG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-22 | Fassade / Dach EG/ OG / Estrich Wand / Dach | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-23 | Fassade EG/ OG / Estrich Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-24 | Ganzes Haus EG - DG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |