| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Ersatzplatten grau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Bleihaltige Abdichtung |  | VB-3 | Quantität: | bleihaltig: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Faserzement Kamin braun |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | bleihaltig Elektroisolationsrohre grau |  | VB-5 | Quantität: | bleihaltig: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Wand & Decke weiss |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Dach grau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Verputz Wände weiss |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Verputz Decke weiss |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Elektrotableau grau |  | VB-6 | Quantität: 4 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 3.20 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Bodenanstrich Kellerboden grau |  | PCB-1 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Dichtungsring Tank weiss |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt PCB: Ungeklärt |
| VM-13 | Fliesenkleber Wand braun |  | MaP-4 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Verputz Wand & Decke weiss |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Fliesenkleber Küchenrückwand beige |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Verputz Wand weiss |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Verputz Decke weiss |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Verputz Wand weiss |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Kleber von früherem Belag Boden braun |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Verputz Wand weiss |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-21 | Fassadenputz braun |  | MaP-12 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Antidröhnbeschichtung Spühlbecken grau |  | VB-8 | Quantität: 8 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-23 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-24 | Klinkerplatten mit Kleber Boden gelb |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-25 | Fliesenkleber Küchenrückwand rot |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-26 | Anschlagkitt Fensterrahmen weiss beige |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-27 | Verputz Wand weiss |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-28 | Plattenkleber Biden rot |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-29 | behandeltes Holz Konstruktion- und Verkleidung diverse Farben |  | VB-10 | Quantität: | Holzschutzmittel: Nicht eingestuft |
| VM-30 | Plattenkleber Fensterbank schwarz |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-31 | Fliesenkleber Wand weiss |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-32 | Verputz Wand & Decke weiss |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-33 | braun Küchenrückwand braun |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-34 | Verputz Wand weiss |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |