| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-26 |  |
| VM-1 | Fassade Sockelputz EG | Fassade | Verputz |  | Braun |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Fassadenputz EG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Fenster beim Hinterausgang EG | Fenster | Fensterkit |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Sitzplatz aussen EG | Boden | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Gang 2. OG | Boden | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Dachstock DG | Divers | Konstruktions- und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-7 | Gang 2. OG | Sockel | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Gang 2. OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Zimmer 2. OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Zimmer 2. OG | Wand | Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Badezimmer 2. OG | Wand | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Fenster 2. OG | Fenster | Anschlagkit |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Gang 2. OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Badezimmer 2. OG | Boden | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Boden 1. OG | Boden | Parkett |  |  |  | Parkettkleber | VB-3 |  |
| VM-16 | Boden 1. OG | Boden | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Zimmer 1. OG | Wand | Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Zimmer 1. OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | Zimmer Ganzes Gebäude | Decke | Rauchmelder |  |  |  | Radioaktiv | VB-4 |  |
| VM-20 | Badezimmer 1. OG | Boden | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Badezimmer 1. OG | Wand | Fliessenklener |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Garderobe EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-23 | Boden EG | Boden | Fliessenkleber |  |  | Dieses Format gab es vor 1995 noch nicht. | Asbest | VB-5 |  |
| VM-24 | Gang EG | Boden | Teppichkleber |  |  | Neuartiger Teppich, direkt auf Unterlagsboden | Asbest | VB-6 |  |
| VM-25 | Zimmer EG | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-26 | Fenstersims aussen EG | Blumenkiste | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-27 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-28 | Waschküche KG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-29 | Wascheküche UG | Boden | Bodenanstrich |  |  |  | PCB | MaP-22 |  |
| VM-30 | Boilerraum UG | Wasserleitungen | Rohrdämmung |  |  |  | FCKW | VB-8 |  |
| VM-31 | Boilerraum UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-32 | Werkstatt UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-33 | Tankraum UG | Leitung | Rohrdämmung |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-34 | Tankraum UG | Tank | Flunschdichtung |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |