| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang Treppenhaus OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Wand / Boden | Wand / Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Gang Treppenhaus OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche OG Wand | Wand | plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | WC / Damen und Herren EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | WC / Damen und Herren EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | WC / Damen und Herren EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | WC / Damen und Herren EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | WC / Damen und Herren EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Küche EG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Küche EG Kachelofen | Kachelofen | Brandschutztüren, -tore |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-17 | Küche EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-18 | Treppenhaus EG - UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-20 | Gang UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-21 | Tankraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-22 | Bar UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-23 | Dach DG Haus / Schopf | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-24 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | Mp-21 |  |
| VM-25 | Fassade UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-26 | Fassade UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |