| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad 1103 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Gang UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | 1222 1222 Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | Bad 1103 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | 1105 1105 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Villa Silvana 3004 Bad | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | 1105 1105 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-2 | 1222 1222 Bad | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-3 | Gang UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Original Restaurant UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Belmont 5.OG Gang | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | 1222 1222 Bad | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-3 | 1219 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-3 | Bad 1103 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | 1105 1105 | Wand | Verputz und Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | 1105 1105 |  | Fassadenputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | 1103 1103 |  | alter Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Gang 1OG | Brandabschnitte | Verdacht auf Brandschutzplatte etc |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Gang UG |  | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Gang UG |  | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Gang UG | Rohrisolation | Verdacht auf FCKW |  |  |  | FCKW | VB-4 |  |
| VM-10 | Gang UG |  | bleihaltige Elektroisolationsrohre |  |  |  | Blei | VB-5 |  |
| VM-11 | Gang UG | Kühlzellendämmung | Verdacht auf FCKW |  |  |  | FCKW | VB-6 |  |
| VM-12 | Belmont 2004 | ganzes Zimmer 2004 | umgebaut nach 1990 |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-13 | Zigarrenlounge EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-14 | Zigarrenlounge EG | Decke | Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-9 |  |
| VM-16 |  | Traffo | Asbestkissen |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-17 | 1219 2.OG Bad | Fliesen unter Fliesen | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | 1103 1.OG WC | 2.Lage Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-19 | 1103 1.OG WC | 2.Lage Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | Villa Silvana 3004 | 2.Lage Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-19 | 1222 1222 Bad | 2.Lage Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-20 | 1103 1.OG Bad | 2.Lage Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Villa Silvana 3004 Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | 1105 1105 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |