| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnzimmer DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Stock EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer DG | Boden und Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Treppe/WC EG/1.OG | Boden und Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Abstellkammer DG | Rohre | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Bad 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer und Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Gang 1.OG | Wand | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Küche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG | Kachelofen | Faserzement / LAP / Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer DG | Sockel bei Cushion Vinyl | Sockelleim |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-11 | Gang UG |  | Elektrotableau |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-12 | Fassade EG-DG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-13 | Wohnzimmer DG | Kamin | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-14 | Dach DG | Dachfenster | Bleiabdeckung |  |  |  | bleihaltig | VB-2 |  |