| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Heizraum UG Heizung | Heizung | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Gesammtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Gesammter Keller UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-5 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-6 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-7 | Hobbyraum UG | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-8 | Garage / Tankraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-9 | Treppenhaus UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Gesammter Keller UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-6 |  |
| VM-11 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-13 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-15 | Gang EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-16 | Gang EG- DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-17 | Küche EG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-19 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Dusche OG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Dusche OG Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-23 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-24 | Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-25 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-26 | Gaube alt DG Dach | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-27 | Gaube neu DG Dach | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-28 | Sockel UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-29 | Fassade EG - DG Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |