|  |  | Humrigenflurstrasse 18, 8704 Herrliberg DN: 120 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Andreas Baumgärtner | Rechnungsadresse: | Schmidtenbaumgarten 29 CH-8917 Oberlunkhofen |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Johannes Scherr 076 509 20 44 baumgaertner@architektab.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 15 January 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

# Grundlagen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB und PAK . Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-10 | Erdgeschoss WC Wand Platten | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-12 | Erdgeschoss WC Bodenplatten | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Estrich Dachstock Wand | Kamin | Brandschutzklappen | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Küche Erdgeschoss Kochherd | Kochherd | Fugendichtstoff | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | Wohnzimmer Erdgeschoss Wand Kachelofen | Kachelofen | Faserzement / Plattenkleber | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-10 | Plattenkleber | 12 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-12 | Plattenkleber | 2 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-1 | Brandschutzklappen | 5 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7.6 geringer Umfang | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-10 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-12 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-3 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Auf Grundlage der im Bericht dargestellten Daten zu den Bauschadstoffvorkommen und den vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen möchte ich folgende Empfehlung abgeben:

      
1. Asbestsanierung in Erdgeschossbereichen: Proben MaP-10 und MaP-12, die auf Asbest in den Plattenklebern sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich hinweisen, sollten prioritär durch spezialisierte Schadstoffsanierer gemäß den EKAS 6503 Richtlinien Kapitel 7 saniert werden. Aufgrund der geringen Menge (insbesondere bei MaP-12) ist eine rasche Entfernung empfehlenswert, um die Belastung zu minimieren.

      
2. Dachstock Brandschutzproblematik: In der Brandschutzklappe identifizierter Asbest (VB-1) sollte ebenfalls durch erfahrene Sanierer behandelt werden. Die Menge ist gering, was die Durchführung der Sanierung erleichtert und gleichzeitig die Sicherheit im Dachstock des Gebäudes erhöht.

      
3. Küchen- und Wohnbereichssanierung: Für die in den Proben VB-2 und VB-3 identifizierten Asbestvorkommen im Fugendichtstoff sowie im Faserzement/Plattenkleber, wird eine umsichtige Sanierung vorausgesetzt. Obwohl diese Vorkommen nicht in der aktuellen Sanierungskategorie aufgelistet sind, empfiehlt es sich, auch hierfür spezialisierte Unternehmen hinzuzuziehen, um die Freisetzung von Faserstoffen zu verhindern.

      
Die vorgeschlagene Reihenfolge der Sanierungen und die Zusammenarbeit mit erfahrenen Schadstoffsanierern sind entscheidend für die Sicherheit der Bewohner und die Integrität des Gebäudes. Es wird empfohlen, dass alle Sanierungen unter Einhaltung der geltenden Asbest-Richtlinien durchgeführt werden, um eine vollständige und sichere Entfernung der Schadstoffe sicherzustellen.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Estrich Dachstock | VM-1 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Obergeschoss Zimmer Mitte links | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-3 | Obergeschoss Zimmer Mitte links | VM-5 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-5 | Obergeschoss Zimmer Mitte rechts | VM-3 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Obergeschoss Zimmer rechts | VM-6 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Obergeschoss Zimmer rechts | VM-7 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Obergeschoss / Erdgeschoss Treppenhaus | VM-8 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Erdgeschoss WC | VM-9 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Erdgeschoss WC | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Erdgeschoss WC | VM-11 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-12 | Erdgeschoss WC | VM-12 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-13 | Küche Erdgeschoss | VM-13 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-14 | Küche Erdgeschoss | VM-14 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-15 | Erdgeschoss Wohnzimmer | VM-16 Plattenkleber Kachelofen Braun |  |  |  |
| MaP-16 | Wohnzimmer Erdgeschoss | VM-17 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Wohnzimmer Erdgeschoss | VM-18 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Büro Erdgeschoss | VM-19 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-19 | Büro Erdgeschoss | VM-20 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-20 | Stall Erdgeschoss | VM-22 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-21 | Keller Untergeschoss | VM-23 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-22 | Waschküche Untergeschoss | VM-24 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-23 | Waschküche Untergeschoss | VM-25 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-25 | Estrich DG | VM-26 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Dachstock |  |  |  |
| VB-1 | Estrich Dachstock | VM-2 Brandschutzklappen Kamin |  |  |  |
| VB-2 | Küche Erdgeschoss | VM-15 Fugendichtstoff Kochherd |  |  |  |
| VB-3 | Wohnzimmer Erdgeschoss | VM-21 Faserzement / Plattenkleber Kachelofen |  |  |  |