|  |  | Genossenschaft Kasino-Gesellschaft Zürich C/O Stiftung St. Peter und Paul Werdgässchen 26 8004 Zürich DN: 180 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Gartmann Gutarra GmbH | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Andri Gartmann |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: | Claudio Tavella |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 03 March 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |
| Claudio Tavella |  |  |  |

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Empfehlung

Faserzement aus MAP 17 kann durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinien 33031 rückgebaut werden und ist mit dem LVA-Code 17 06 98NK in einer Deponie B zu entsorgen. Dieses Material zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus, erfordert jedoch eine sorgfältige Behandlung aufgrund möglicher Schadstoffbelastungen. 

      
Asbesthaltige Materialien aus MAP 22 müssen durch spezifisch geschulte Schadstoffsanierer gemäss den Richtlinien 23026 fachgerecht entfernt werden, da Asbestfasern beim Freisetzen ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen. Der LVA-Code für die Entsorgung lautet 17 06 97NK, dies sollte in einer spezialisierten Deponie erfolgen. 

      
KMF-Dämmstoffe aus MAP 15 benötigen eine Sanierung durch Schadstoffsanierer, wobei Richtlinien 33016 einzuhalten sind. Diese Materialien sind als gesundheitsschädlich bekannt und sind mit dem LVA-Code 17 06 96NK in einer Deponie B zu entsorgen, um die Richtlinien des Umweltschutzes zu wahren. 

      
Bodenbeläge mit PAK-Belastung aus MAP 19 sollten in Übereinstimmung mit Richtlinien 23039 durch Schadstoffsanierer entfernt werden. PAK ist krebserregend, daher ist der LVA-Code 17 06 99NK bei der Deponie A zu beachten, um Schadstoffaustritte in die Umwelt zu vermeiden. 

      
Bleihaltige Farben aus MAP 24 können unter Einhaltung der Richtlinie 33018 und durch den Einsatz von instruierte Handwerker entfernt werden. Diese Farben sind als umweltgefährdend klassifiziert und sollten mit dem LVA-Code 17 06 61NK auf einer Deponie C entsorgt werden.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Küche 4. OG | VM-1 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Zimmer 415 4. OG | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Zimmer 414 4. OG | VM-3 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Gang 4. OG | VM-4 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-5 | Zimmer 409 4. OG | VM-5 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Waschküche 4. OG | VM-6 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Wäschelager 3. OG | VM-7 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Zimmer 315 3. OG | VM-8 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Aufenthaltsraum 3. OG | VM-9 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Zimmer 304 3. OG | VM-10 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Zimmer 303 3. OG | VM-11 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Treppenhaus 3. OG | VM-12 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Zimmer 204 2. OG | VM-13 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Zimmer 216 2. OG | VM-14 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-15 | Zimmer 214 2. OG | VM-15 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Zimmer 214 2. OG | VM-16 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Zimmer 207 2. OG | VM-17 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Waschküche 2. OG | VM-18 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-19 | Kleines Büro 1. OG | VM-19 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Speisesaal 1. OG | VM-20 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-21 | Gang / Sitzecke 1. OG | VM-21 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-22 | Büro BLH 1. OG | VM-22 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-23 | Treppenhaus 1. OG | VM-23 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-24 | Zimmer 102 1. OG | VM-24 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-25 | Grosser Saal EG | VM-25 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-26 | Grosser Saal EG | VM-26 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-27 | Grosser Saal EG | VM-27 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-28 | Werkstatt UG | VM-28 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-29 | Garderobe Frauen UG | VM-29 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-30 | Waschküche UG | VM-30 Putz Wand |  |  |  |