| ${projekt-bild}aaaaa111 |  | Auen 11, Matt, Switzerland Prz.Nr: 104 Baujahr: 1999 DN: 599 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1030 Wohnhaus mit Nebennutzung |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Mathieu Logeais | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Mathieu Logeais |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 03.12.2025 13:46 | Während Untersuchung anwesend: | Jemmi Sandro |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 04 December 2025 |  |  |  |
| Jemmi Sandro |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-14 | Haus / Schopf DG Dach | Dach | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| MaP-16 | Fassade rot EG- DG Wand | Wand | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| MaP-17 | Fassade grau EG- DG Wand | Wand | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | LAP | Asbest | X |  |  |
| VB-3 | Gang EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-5 | Gang OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-6 | WC OG Wand | Elektrotableau | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-8 | Schlafzimmer DG Decke | Neonlampe | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-9 | Estrich DG Wand | Wand | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-10 | Keller UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-11 | Anbau Holzlager EG Dach | Dach | Faserzement | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

Die Befunde auf dieser Tabelle dürfen ausschliesslich durch SUVA-anerkannte Schadstoffsanierer rückgebaut werden:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | LAP |  | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-3 | LAP | 1m² | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-5 | LAP | 1Stück | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-6 | LAP |  | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-8 | LAP | 1Stück | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-9 | LAP | 1Stück | 3 | 33036 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-14 | Faserzement | 45 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| MaP-16 | Faserzement | 28 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| MaP-17 | Faserzement | 28 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-10 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-11 | Faserzement | 4 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-14 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-16 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-17 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-5 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-6 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-8 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-9 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-10 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-11 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

MaP-14  
Faserzement aus dem Dach kann durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinien 33031 rückgebaut werden. Das Material ist mit dem LVA-Code 17 06 98 nk in einer Deponie Typ B zu entsorgen.

      

      MaP-16  
Faserzement von der roten Fassade, montiert von EG bis DG, soll von instruierte Handwerker gemäss Richtlinien 33031 entfernt werden. Zur Entsorgung wird der LVA-Code 17 06 98 nk verwendet, für die Deponie Typ B.

      

      MaP-17  
Faserzement von der grauen Fassade, von EG bis DG, ist durch instruierten Handwerker mit den Richtlinien 33031 rückzubauen. Der LVA-Code 17 06 98 nk bestimmt die Entsorgung in einer Deponie Typ B.

      

      VB-1  
LAP-Material vom Kachelofen im Wohnzimmer hat eine Verdachtsanzeige und muss durch Schadstoffsanierer nach Richtlinien 33036 saniert werden. Für die Entsorgung ist der LVA-Code 17 06 05 S in Deponie Typ B festgelegt.

      

      VB-3  
Im Gang, das LAP vom Elektrotableau, muss durch Schadstoffsanierer sanieren werden, gemäss Richtlinien 33036. Der LVA-Code für die korrekte Entsorgung in Deponie Typ B ist 17 06 05 S.

      

      VB-5  
LAP-Material des Elektrotableaus im OG-Gang muss durch Schadstoffsanierer nach Richtlinien 33036 entfernt werden. Die Entsorgung erfolgt mit dem LVA-Code 17 06 05 S.

      

      VB-6  
LAP vom Elektrotableau an der Wand im WC erfordert Sanierung durch Schadstoffsanierer unter Berücksichtigung der Richtlinien 33036. Zur Entsorgung wird der LVA-Code 17 06 05 S genutzt.

      

      VB-8  
Die Neonlampe im Schlafzimmer hat LAP-Material, das von Schadstoffsanierern gemäß Richtlinien 33036 entfernt wird. Die Entsorgung erfolgt unter Nutzung des LVA-Codes 17 06 05 S.

      

      VB-9  
LAP-Material an der Estrichwand im DG muss von Schadstoffsanierern unter den Richtlinien 33036 saniert werden. Die Deponieentsorgung erfolgt mit LVA-Code 17 06 05 S.

      

      VB-10  
Das Faserzement-Fallrohr im Keller ist für einen Rückbau durch instruierte Handwerker nach den Richtlinien 33031 vorgesehen. Der LVA-Code für die Entsorgung in Deponie Typ B ist 17 06 98 nk.

      

      VB-11  
Faserzement vom Dach im Anbau des Holzlagers kann durch instruierte Handwerker per Richtlinien 33031 entfernt werden. Die Entsorgung erfolgt mit LVA-Code 17 06 98 nk in Deponie Typ B.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

Jemmi Sandro

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Wohnzimmer EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Wohnzimmer / Gang EG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  |
| MaP-4 | Gang / Küche EG Boden | VM-7 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-5 | Küche EG Wand | VM-8 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Küche EG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Küche EG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Gang EG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Gang EG Boden | VM-12 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-10 | WC / Dusche EG Boden | VM-13 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-11 | WC / Dusche EG Wand | VM-14 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Gesamtes Haus DG - UG Kamin | VM-19 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Schlafzimmer OG Boden | VM-20 Klebstoffe Boden |  |  |  |
| MaP-14 | Haus / Schopf DG Dach | VM-23 Faserzement Dach |  |  |  |
| MaP-15 | Keller UG Wand | VM-24 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Fassade rot EG- DG Wand | VM-26 Faserzement Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Fassade grau EG- DG Wand | VM-27 Faserzement Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Garage / Nebenraum EG Wand | VM-28 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-19 | Garage Decke | VM-29 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-20 | Schopf / Garage EG Wand | VM-30 Putz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-4 LAP Kachelofen |  |  |  |
| VB-2 | Wohnzimmer EG Decke | VM-5 Putz Decke |  |  |  |
| VB-3 | Gang EG Elektrotableau | VM-6 LAP Elektrotableau |  |  |  |
| VB-4 | WC / Dusche EG Decke | VM-15 Putz Decke |  |  |  |
| VB-5 | Gang OG Elektrotableau | VM-16 LAP Elektrotableau |  |  |  |
| VB-6 | WC OG Wand | VM-17 LAP Elektrotableau |  |  |  |
| VB-7 | WC / Küche / Estrich EG- DG Fallrohr | VM-18 Faserzement |  |  |  |
| VB-8 | Schlafzimmer DG Decke | VM-21 LAP Neonlampe |  |  |  |
| VB-9 | Estrich DG Wand | VM-22 LAP Wand |  |  |  |
| VB-10 | Keller UG Fallrohr | VM-25 Faserzement Fallrohr |  |  |  |
| VB-11 | Anbau Holzlager EG Dach | VM-31 Faserzement Dach |  |  |  |