|  |  | Weingasse 20, 8916 Jonen 530 Renovation 1976 DN: 61 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: | Umbau/Sanierung |

| Auftraggeber: | Helvetic Mobility GmbH | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Viceconte Gerardo viceconte@helvetic-mobility.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 2024-12-02 | Während Untersuchung anwesend: | Claudio Tavella |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 29 December 2024 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |
| Claudio Tavella |  |  |  |

# Grundlagen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB und PAK . Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-3 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-6 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-12 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-13 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-16 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-18 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-19 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-22 | Garage UG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Heizraum EG Heizung | Flanschdichtingen | Heizung | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Heizraum EG Wand | Wand | Asbestummantellung | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | Gang EG Wand | Wand | Elektotableau | Asbest |  | X |  |
| VB-4 | Tankraum EG Tank | Öltank | Dichtungen | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Plattenkleber | 3 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-3 | Plattenkleber | 10 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-6 | Plattenkleber | 2 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-12 | Plattenkleber | 5 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-13 | Plattenkleber | 12 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-16 | Plattenkleber | 25 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-18 | Plattenkleber | 2 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-19 | Plattenkleber | 7 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-22 | Plattenkleber | 4 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-2 | Asbestummantellung | 2 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7.6 geringer Umfang | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Heizung | 10 | 3 | 84053 | 17 06 01 S |
| VB-3 | Elektotableau | 5 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-4 | Dichtungen | 2 | 3 | 84053 | 17 06 01 S |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-3 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-6 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-12 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-13 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-16 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-18 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-19 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-22 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | Isolationsmaterial mit Schadstoffen | 17 06 01 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-3 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-4 | Asbest festgebunden | 17 06 01 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Aufgrund der Ergebnisse in den Tabellen und der Präsenz von Asbest in verschiedenen Bereichen und Materialien im Gebäude empfehle ich folgende Vorgehensweise zur Sanierung:

      
1. Beauftragung eines Fachunternehmens für Schadstoffsanierung: 
   - Die Proben MaP-2, MaP-3, MaP-6, MaP-12, MaP-13, MaP-16, MaP-18, MaP-19 und MaP-22 zeigen, dass Asbest in Plattenkleber sowohl an Böden als auch an Wänden vorhanden ist. Diese Bereiche bedürfen einer fachgerechten Entfernung durch zertifizierte Schadstoffsanierer, um die Ausbreitung von Asbestfasern zu verhindern. 

      
2. Speziell ausgebildete Handwerker für nicht-kritische Sanierungen einsetzen:
   - Die Proben VB-1, VB-2, VB-3 und VB-4, zeigen Asbestvorkommen in spezifischen Bauteilen (z.B. Flanschdichtungen, Asbestummantelungen, Elektrotableau und Dichtungen an Öltanks), die besondere Achtsamkeit erfordern. Solche Arbeiten könnten durch instruierte Handwerker durchgeführt werden, insofern sie über das erforderliche Wissen im Umgang mit Asbestmaterialien verfügen und entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden.

      
3. Kontinuierliche Überwachung und abschließende Kontrolle:
   - Nach der Sanierung aller betroffenen Materialien und Bereiche sollten stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Asbestrückstände ordnungsgemäß entfernt wurden und keine Gefahr mehr besteht.

      
4. Dokumentation und Schulung:
   - Eine umfassende Dokumentation der Sanierungsarbeiten einschließlich der Maßnahmen zur Arbeitssicherheit sollte erstellt werden. Zudem ist eine Schulung des regulären Wartungs- und Reinigungspersonals ratsam, um zukünftigen Asbestrisiken vorzubeugen.

      
Dieser kombinierte Ansatz gewährleistet, dass die Sicherheit der Bewohner und Nutzer des Gebäudes gewährleistet wird und etwaige Gefahren durch Asbest effizient und langfristig beseitigt werden.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer OG | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Bad OG | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-3 | Bad OG | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Bad OG | VM-5 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-5 | Küche OG | VM-6 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Küche OG | VM-7 Plattenkleber Wand rot |  |  |  |
| MaP-7 | Küche OG | VM-8 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-8 | Treppenhaus / Gang OG / EG / UG | VM-9 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Treppenhaus / Gang OG / EG / UG | VM-10 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-10 | Küche EG | VM-11 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Küche EG | VM-12 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-12 | Küche EG | VM-13 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Küche EG | VM-14 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-14 | Treppenhaus / Gang EG / UG | VM-15 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-16 | Bad EG | VM-16 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Bad EG | VM-17 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-15 | Bad EG | VM-18 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-18 | WC EG | VM-19 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-19 | WC EG | VM-20 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-20 | WC EG | VM-21 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-21 | Wohnzimmer EG | VM-22 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-22 | Garage UG | VM-23 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-23 | Garage UG | VM-24 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-24 | Gang EG | VM-25 Cushionvinyl Boden |  |  |  |
| MaP-25 | Gang EG | VM-26 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-26 | Heizraum EG | VM-27 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-27 | Fassade OG | VM-32 Putz Fassade |  |  |  |
| VB-1 | Heizraum EG | VM-28 Heizung Flanschdichtingen |  |  |  |
| VB-2 | Heizraum EG | VM-29 Asbestummantellung Wand |  |  |  |
| VB-3 | Gang EG | VM-30 Elektotableau Wand |  |  |  |
| VB-4 | Tankraum EG | VM-31 Dichtungen Öltank |  |  |  |