|  |  | DN 82 Dorfstrasse 29, Mogelsberg, Suisse DN: 82 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: | Umbau |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Brosi 079 816 97 48 |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 2025-01-10 | Während Untersuchung anwesend: | Claudio Tavella |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 20 January 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |
| Claudio Tavella |  |  |  |

# Grundlagen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB und PAK . Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-3 | Treppenhaus / Gang 2.OG / 1.OG / EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-7 | WC EG Wand | Wand | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-8 | Treppenhaus / Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-12 | Bad 1.OG Wand | Wand | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-15 | WC EG/1.OG Wand | Wand | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-17 | Fassade 2.OG / 1.OG/ EG Wand | Wand | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Gang UG Wand | Elektrotableau | Asbestkarton | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-3 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33041 | 17 06 98 nk |
| MaP-7 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33041 | 17 06 98 nk |
| MaP-8 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33041 | 17 06 98 nk |
| MaP-12 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33041 | 17 06 98 nk |
| MaP-15 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33041 | 17 06 98 nk |
| MaP-17 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-1 | Asbestkarton |  | 3 | 33064 | 17 06 05 S |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-3 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-7 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-8 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-12 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-15 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-17 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Empfehlung:

      
Basierend auf dem vorliegenden Bericht empfehlen wir die folgenden Maßnahmen zur Sanierung der festgestellten Schadstoffe:

      
1. Asbest: In der Analyse wurde Asbest im Asbestkarton im Untergeschoss des Gebäudes festgestellt (Probenbezeichnung VB-1). Aufgrund der potenziellen Gesundheitsrisiken, die von Asbest ausgehen, sollte die Sanierung unbedingt von einem spezialisierten Schadstoffsanierer durchgeführt werden. Asbestfasern sind bekanntlich krebserregend, weshalb eine fachgerechte Entfernung unter Beachtung aller Sicherheits- und Umweltvorschriften notwendig ist. Die Probe-ID VB-1 ist im Sanierungsplan bereits vorgesehen, wobei auf den dafür vorgesehenen LVA-Code 17 06 05 S zu achten ist.

      
2. Sanierungsmethoden und Verantwortlichkeiten: Die Berichte aus 8.1. und 8.2. legen dar, dass bestimmte Materialien, wie der identifizierte Asbestkarton, gemäß Richtlinien (DKS 33064) zu entsorgen sind. Hierbei sollten schadstoffsichere Verfahren Anwendung finden, um eine Gefährdung für die Sanierungsarbeiter sowie die Umgebung auszuschließen.

      
Zusammenfassend ist die Dringlichkeit der Sanierung von Asbest-kontaminierten Materialien hervorzuheben. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Arbeiten in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften erfolgen und dass die Verantwortlichen entsprechend instruiert und ausgerüstet sind. Eine abschließende Prüfung durch ein unabhängiges Labor wird empfohlen, um die erfolgreiche Beseitigung der Schadstoffe zu bestätigen.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer 2.OG | VM-5 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-2 | Abstellraum 2.OG | VM-6 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-3 | Treppenhaus / Gang 2.OG / 1.OG / EG | VM-7 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-4 | Schlafzimmer 1.OG | VM-8 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-5 | Bad 1.OG | VM-9 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Bad 1.OG | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-7 | WC EG | VM-11 (elastische) Bodenbeläge Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Treppenhaus / Gang EG | VM-12 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-9 | Gang / Waschküche UG | VM-13 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Technikraum UG | VM-14 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Schlafzimmer 2.OG | VM-16 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-12 | Bad 1.OG | VM-17 (elastische) Bodenbeläge Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Bad 1.OG | VM-18 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-14 | Gang / WC/ Treppenhaus EG/ 1.OG / 2.OG | VM-19 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-15 | WC EG/1.OG | VM-20 (elastische) Bodenbeläge Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Terrasse EG | VM-21 Gussasphalt Boden |  |  |  |
| MaP-17 | Fassade 2.OG / 1.OG/ EG | VM-22 Faserzement Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Gang UG | VM-23 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-19 | Sockel EG | VM-24 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Garage UG | VM-25 Leichtbauelemente Decke |  |  |  |
| VB-1 | Gang UG | VM-15 Asbestkarton Elektrotableau |  |  |  |